基于51单片机的直流电机PID闭环控制系统
设计与仿真运行报告
(Gemini SOTA 全新极简高兼容版)

C51单片机课程设计及Proteus虚拟仿真作业

# 一、 系统概述与设计需求

在工业自动化控制中，直流电机速度调节是极其常见的应用场景。普通的开环控制由于无法克服环境阻力变化、电源电压波动以及摩擦力耗损，无法使电机速度在复杂的负载环境下保持稳定运行。为此，本设计基于常用的Intel 8051架构（具体采用AT89C51单片机）设计了一套闭环控制系统，采用工业标准的经典比例-积分-微分（PID）调节算法，利用电机附带的光电编码器（Encoder）将实时转速反馈回单片机，通过软件脉宽调制（PWM）技术动态调整控制量，实现电机转速的高精度自动调节。

【核心功能及设计指标】：

闭环测速反馈：使用电机同轴的30线光电编码器，通过外部中断0进行脉冲计数，计算获得当前电机的实时实际转速（RPM）。

高动态PID算法：单片机内部周期性触发PID调节算法，比较目标转速与实际转速的差值，动态计算PWM占空比，抑制超调并消除稳态误差。

良好的人机交互：利用LM016L（LCD1602液晶屏）实时同步显示当前的目标设定转速（Set Speed）和当前的测量实际转速（Cur Speed）。

转速多挡调节：设计三组按键，分别对应‘加速（+10 RPM）’、‘减速（-10 RPM）’和‘电机启动/紧急停机（ON/OFF）’，便于人机调试。

# 二、 系统硬件电路设计

系统硬件电路主要由51单片机最小系统、L298N电机桥式驱动模块、直流测速电机模块、LCD1602显示模块以及功能按键组构成。整体在Proteus 8仿真平台中完成连线。以下是系统中各个核心硬件模块的功能及连线说明：

图2.1 系统Proteus核心硬件连接CAD框图 (Gemini Nanobanana 画风)

+--------------------------------------------------------------------------+ ¦ LCD1602 Character Screen ¦ ¦ [RS] P2.0 <----------------------------------> RS (Pin 4) ¦ ¦ [RW] P2.1 <----------------------------------> RW (Pin 5) ¦ ¦ [EN] P2.2 <----------------------------------> E (Pin 6) ¦ ¦ [D0-D7] P0.0-0.7 <======[10k Respack Pullup]====> D0-D7 (Pin 7-14) ¦ +--------------------------------------------------------------------------+ ^ ¦ +-------------------+ ¦ +--------------------+ ¦ Function Keys ¦ ¦ ¦ L298N Power Stage ¦ ¦ [UP] P3.4 ---->¦ AT89C51 MCU ¦ P1.0 (PWM) ---> ENA¦ ¦ [DOWN] P3.5 ---->¦ ¦ P1.1 (DIR) ---> IN1¦ ¦ [STOP] P3.6 ---->¦ ¦ P1.2 (GND) ---> IN2¦ +-------------------+ +--------------------+ ^ ¦¦ ¦ ¦¦ ¦ vV +------------------------------------+-------------------------------------+ ¦ DC Motor & Encoder Feedback ¦ ¦ Motor Inputs OUT1/OUT2 <====================== L298N Outputs OUT1/OUT2¦ ¦ Encoder Ticks OUT_A (30 Pulses/Rev) ------------> INT0 / P3.2 ¦ +--------------------------------------------------------------------------+

| 硬件模块 | AT89C51引脚映射 | 物理功能描述 |
| --- | --- | --- |
| LCD1602液晶屏 | P2.0 (RS), P2.1 (RW), P2.2 (EN) P0.0 - P0.7 (D0-D7 数据线) | 控制指令和高速字符数据传输。P0口连接上拉电阻(RESPACK)以提供输出高电平驱动力。 |
| L298N驱动芯片 | P1.0 (ENA 速度控制线) P1.1 (IN1 正向控制), P1.2 (IN2 负向控制) | 接收单片机输出的软件PWM波形。IN1置1，IN2置0，使电机工作于单向正转模式下。 |
| 直流测速电机 | P3.2 (INT0 / 外部中断0) | 电机的同轴编码器脉冲反馈线(OUT_A)连接至外部中断0引脚，检测脉冲边沿进行硬件级脉冲捕获。 |
| 功能按键组 | P3.4 (KEY_UP), P3.5 (KEY_DOWN) P3.6 (KEY_STOP 开关机键) | 用户调试交互。低电平有效，通过内部软件滤波防抖处理，调整PID目标期望转速。 |

# 三、 系统软件与控制器设计

本控制系统采用双定时器架构，精确定时，确保控制周期和采样周期的绝对稳定性，在51单片机上实现了高效的伪多线程调度算法。

图3.1 系统闭环 PID 控制物理数学反馈流程图 (Gemini Nanobanana 画风)

Target Speed Error e(k) Duty Cycle +------------+ +----+ u_err +-------+ u(k) +---------------+ ¦ Setpoint ¦--->¦ Sum¦---------->¦ PID ¦------------->¦ PWM Generator ¦ ¦ (Keyboard) ¦ +-+--+ ¦Control¦ ¦ (Timer 0) ¦ +------------+ ^ +-------+ +---------------+ ¦ ¦ ¦ v ¦ Current Speed (RPM) ¦ PWM Signal ¦ +-----------------+ +---------------+ +------¦ Encoder Feedback¦<-----------¦ L298N & Motor ¦ ¦ (Timer 1/INT0) ¦ ¦ (Actuator) ¦ +-----------------+ +---------------+

## 3.1 双定时器高并发软件架构

1. 定时器0（1ms硬件中断）：作为时间基准。内部维护一个0至100自增的 `pwm_timer_step` 计数器。当 `pwm_timer_step` 小于设定的 `pwm_duty` 时，使电机驱动引脚 `PWM_PIN (P1.0)` 输出高电平，否则输出低电平，以此实现100Hz频率、100级精度的高稳定性软件PWM脉宽调制。

2. 定时器1（50ms硬件中断）：作为控制核心周期发生器。每隔200ms（4次50ms计数累计）作为采样控制窗（5Hz采样率），在此时间点完成转速读取、闭环PID算法迭代、限制溢出保护，并更新 LCD1602 数据。这能够极大地避免在主循环（Main Loop）中直接由于 `delay_ms` 引脚阻塞导致的测速时序失准。

## 3.2 积分抗饱和位置式 PID 控制器公式

控制系统采用經典的位置式PID调节公式。转速差值（Error）定义为：

err = Target_Speed - Current_Speed

输出控制量（PWM占空比）计算公式为：

Duty(k) = Kp * err + Ki * ∑err + Kd * [err - err_last]

【核心算法防暴走技巧——积分抗饱和机制 (Anti-Windup)】 在物理电机启动或调速剧烈变动时，大误差（Error）的快速积分累加会导致 ∑err 膨胀超出电机的物理功率限制，从而产生严重的超调（Overshoot）和振荡，甚至损坏电机。本系统内部严格执行了积分限制保护：当积分误差累加值 err_integral 超过 150 时，强行截断在 150；低于 -150 时，截断在 -150。这使得转速在剧烈调节时依然能够保持平顺，极大提高了系统的瞬态平稳度。

# 四、 Keil C51 核心程序源代码

以下是完整的系统控制程序源码。程序基于标准 C51 开发，可直接在 Keil uVision 开发环境中建立工程、编译生成 .hex 固件文件，并装载至 Proteus 单片机芯片中运行：

/** * ========================================================================= * 🎓 C51 单片机直流电机 PID 闭环控制系统固件 (全新极简兼容版) * ========================================================================= * 适用单片机: AT89C51 / AT89S52 (采用 12.0MHz 晶振) * 硬件资源: * - P1.0 -> PWM 控制输出 (驱动 NPN 三极管或 L298N 的 EN 使能端) * - P1.1 -> IN1 方向控制 (固定输出高电平 1) * - P1.2 -> IN2 方向控制 (固定输出低电平 0) * - P3.2 (INT0) -> 接收直流电机测速码盘反馈脉冲 (外部中断0) * - P2.0 (RS), P2.1 (RW), P2.2 (EN) -> LCD1602 控制端 * - P0.0 - P0.7 -> LCD1602 数据总线 (需外接 10k 排阻上拉) * - P3.4 (KEY_UP) -> 目标速度增加按键 * - P3.5 (KEY_DOWN) -> 目标速度减少按键 * - P3.6 (KEY_ON_OFF) -> 系统启停控制按键 * ========================================================================= */ #include <reg51.h> /* 引脚重命名定义 */ sbit RS = P2^0; sbit RW = P2^1; sbit EN = P2^2; sbit PWM_PIN = P1^0; /* 软件 PWM 输出脚 */ sbit DIR_IN1 = P1^1; /* 电机方向正极 */ sbit DIR_IN2 = P1^2; /* 电机方向负极 */ sbit KEY_UP = P3^4; /* 加速键 */ sbit KEY_DOWN = P3^5; /* 减速键 */ sbit KEY_STOP = P3^6; /* 启停键 */ /* 系统控制变量 */ volatile unsigned int pulse_count = 0; /* 存储中断捕获到的脉冲计数值 */ unsigned int current_speed = 0; /* 当前计算出的转速 (RPM) */ unsigned int target_speed = 100; /* 设定目标期望转速 (RPM) */ bit system_active = 1; /* 系统运行标志位 (1:运行, 0:急停) */ unsigned char pwm_duty = 40; /* PWM 占空比变量 (0 - 100) */ unsigned char pwm_timer_step = 0; /* Timer0 产生的 PWM 时间分度计 */ /* 经典 PID 控制算法变量 */ int err = 0; /* 当前误差: e(k) = target - current */ int err_last = 0; /* 上一次的误差: e(k-1) */ int err_integral = 0; /* 积分误差累加和: ∑e */ /* 调试好的高稳定度 PID 增益常数 */ float Kp = 1.35; /* 比例系数: 快速响应误差 */ float Ki = 0.22; /* 积分系数: 消除静差，提高精度 */ float Kd = 0.08; /* 微分系数: 预测误差走势，减小过冲 */ /* 毫秒级延时子程序 (12MHz晶振专用) */ void delay_ms(unsigned int ms) { unsigned int i, j; for (i = 0; i < ms; i++) { for (j = 0; j < 120; j++); } } /* ========================================================================= * LCD1602 液晶屏驱动底层函数组 * ========================================================================= */ /* 向液晶屏写入指令 */ void Write_Cmd(unsigned char cmd) { RS = 0; /* 选择指令寄存器 */ RW = 0; /* 选择写入模式 */ P0 = cmd; EN = 1; /* 产生高脉冲 */ delay_ms(1); EN = 0; /* 拉低使数据锁存 */ delay_ms(2); } /* 向液晶屏写入数据 */ void Write_Data(unsigned char dat) { RS = 1; /* 选择数据寄存器 */ RW = 0; /* 选择写入模式 */ P0 = dat; EN = 1; /* 产生高脉冲 */ delay_ms(1); EN = 0; /* 拉低使数据锁存 */ delay_ms(2); } /* 液晶屏初始化 */ void LCD_Init() { Write_Cmd(0x38); /* 8位数据总线，双行显示，5x7点阵 */ Write_Cmd(0x0C); /* 开显示，无光标 */ Write_Cmd(0x06); /* 写入数据后光标右移 */ Write_Cmd(0x01); /* 清除屏幕显示 */ delay_ms(5); } /* 在指定位置显示字符串 */ void Show_String(unsigned char row, unsigned char col, char *str) { unsigned char addr; if (row == 1) { addr = 0x80 + col - 1; /* 第一行起始地址 */ } else { addr = 0xC0 + col - 1; /* 第二行起始地址 */ } Write_Cmd(addr); while (*str) { Write_Data(*str++); } } /* 在指定位置显示一个固定长度的整数 */ void Show_Number(unsigned char row, unsigned char col, unsigned int num, unsigned char len) { char temp[6]; unsigned char i; for (i = 0; i < len; i++) { temp[len - 1 - i] = '0' + (num % 10); num /= 10; } temp[len] = '\0'; Show_String(row, col, temp); } /* ========================================================================= * 中断服务程序 (Interrupt Service Routines) * ========================================================================= */ /* 外部中断0: 用于读取测速编码器的脉冲 */ void External_Int0_ISR(void) interrupt 0 { pulse_count++; /* 每一个脉冲下降沿到来，计数值自增 1 */ } /* 定时器0中断: 每 1ms 触发一次，用于软件产生 100Hz 的高频 PWM */ void Timer0_ISR(void) interrupt 1 { /* 重装 1ms 初值 */ TH0 = 0xFC; TL0 = 0x18; pwm_timer_step++; if (pwm_timer_step >= 100) { pwm_timer_step = 0; /* PWM周期划分为 100 等份 */ } if (system_active) { if (pwm_timer_step < pwm_duty) { PWM_PIN = 1; /* 占空比高电平时间 */ } else { PWM_PIN = 0; /* 占空比低电平时间 */ } } else { PWM_PIN = 0; /* 系统关闭时保持低电平 */ } } /* 定时器1中断: 每 50ms 触发一次，作为控制环路的精准主时钟 */ void Timer1_ISR(void) interrupt 3 { static unsigned char time_count = 0; float temp_output = 0.0; /* 重装 50ms 初值 */ TH1 = 0x3C; TL1 = 0xB0; time_count++; if (time_count >= 4) { /* 累计达 200ms (采样频率为 5Hz) */ time_count = 0; /* * 速度公式计算 (RPM): * 假设直流电机的测速码盘为 30 线 (每转产生 30 个脉冲)。 * 200毫秒 (0.2秒) 内累计的脉冲数为 pulse_count。 * 转速 = (pulse_count / 30) * (60秒 / 0.2秒) = pulse_count * 10 */ current_speed = pulse_count * 10; pulse_count = 0; /* 计数器清空，开始下一次 200ms 的计数 */ if (system_active) { /* 1. 计算当前偏差值 */ err = target_speed - current_speed; /* 2. 积分误差累积，并加入抗饱和限幅 (Anti-Windup) 防止过冲超调 */ err_integral += err; if (err_integral > 150) err_integral = 150; if (err_integral < -150) err_integral = -150; /* 3. 经典位置式 PID 计算公式 */ temp_output = Kp * err + Ki * err_integral + Kd * (err - err_last); /* 4. 将 PID 控制输出值限制在 PWM 有效占空比 [0, 100]% 范围内 */ if (temp_output > 100.0) temp_output = 100.0; if (temp_output < 0.0) temp_output = 0.0; pwm_duty = (unsigned char)temp_output; /* 更新 PWM 占空比 */ err_last = err; /* 缓存本次误差，供给下一次微分 D 计算 */ } else { pwm_duty = 0; err_integral = 0; err_last = 0; } } } /* ========================================================================= * 独立按键扫描及软件消抖子程序 * ========================================================================= */ void Scan_Keys() { /* 加速按键扫描 */ if (KEY_UP == 0) { delay_ms(10); /* 软件延时消抖 */ if (KEY_UP == 0) { target_speed += 10; if (target_speed > 250) target_speed = 250; /* 限制最高速度 */ while (KEY_UP == 0); /* 等待按键松开，防止连续触发 */ } } /* 减速按键扫描 */ if (KEY_DOWN == 0) { delay_ms(10); /* 软件延时消抖 */ if (KEY_DOWN == 0) { if (target_speed >= 10) { target_speed -= 10; } else { target_speed = 0; } while (KEY_DOWN == 0); /* 等待松开 */ } } /* 启停按键扫描 */ if (KEY_STOP == 0) { delay_ms(10); /* 软件延时消抖 */ if (KEY_STOP == 0) { system_active = !system_active; if (!system_active) { pwm_duty = 0; /* 急停时瞬间关闭 PWM 输出 */ } while (KEY_STOP == 0); /* 等待松开 */ } } } /* ========================================================================= * 主函数入口 (Main Program Loop) * ========================================================================= */ void main() { /* 初始化驱动端: 预设正转，PWM 输出引脚初始拉低 */ DIR_IN1 = 1; DIR_IN2 = 0; PWM_PIN = 0; /* 初始化 LCD1602 并写入静止模版字符 */ LCD_Init(); Show_String(1, 1, "Set Speed:000RPM"); Show_String(2, 1, "Cur Speed:000RPM"); /* * 定时器模式配置: * TMOD = 0x11 表示定时器0、定时器1 均工作在 16位定时器模式 (Mode 1) */ TMOD = 0x11; /* 初始化定时器0 (1ms 溢出值) */ TH0 = 0xFC; TL0 = 0x18; /* 初始化定时器1 (50ms 溢出值) */ TH1 = 0x3C; TL1 = 0xB0; /* 设置外部中断0 (INT0) 触发模式为下降沿触发 (1) */ IT0 = 1; /* 开启中断使能控制位 */ EX0 = 1; /* 开启外部中断0 */ ET0 = 1; /* 开启定时器0中断 */ ET1 = 1; /* 开启定时器1中断 */ EA = 1; /* 开启全局中断允许位 */ /* 启动定时器运行 */ TR0 = 1; /* 启动定时器0 */ TR1 = 1; /* 启动定时器1 */ /* 主循环，负责扫描按键并按设定的时间间隔更新液晶屏幕数值 */ while (1) { Scan_Keys(); /* 刷新 LCD 屏幕上的目标速度和实际测量速度 */ Show_Number(1, 11, target_speed, 3); Show_Number(2, 11, current_speed, 3); delay_ms(10); } }

# 五、 Proteus 仿真运行及调试过程说明

为了成功在 Proteus 中复现本闭环电机控制系统，请按照以下标准工程步骤进行：

第一步（建立 Proteus 电路图）：在 Proteus 中搜索并添加 AT89C51、L298（电机驱动器）、LM016L（LCD1602液晶屏）、MOTOR-ENCODER（带有测速电机的模型）以及三只接地控制按钮。根据引脚映射表连接好所有导线。在 AT89C51 的 P0 引脚接上一个 RESPACK 排阻（10kΩ），并连接 +5V 供电，以保证 P0 能够驱动 LCD1602 数据引脚。

第二步（MOTOR-ENCODER 电机属性配置）：双击 Proteus 电路图中的电机元件，弹出编辑窗口。将电机的‘Encoder Pulses Per Revolution’（每转脉冲数）属性设置为 30，将‘Nominal Voltage’（额定电压）设置为 12V。注意：这里的脉冲数直接决定了程序计算时速的系数，软件代码中基于 30 线编码器和 200ms 采样时间窗对计算参数进行了完美的对应（RPM = 脉冲数 * 10），如果不修改电机默认为 24，则测速读数会出现轻微偏差。

第三步（Keil 固件生成）：在 Keil uVision 开发环境中新建一个标准 C51 工程，选择 AT89C51 芯片。将 main.c 文件添加到 Source Group 1 中。点击 Project -> Options for Target -> Output，勾选 ‘Create HEX File’（创建 HEX 格式烧录文件）。点击 Build 进行编译，生成 main.hex 文件。

第四步（加载程序并启动）：回到 Proteus 软件，双击 AT89C51 芯片，点击 ‘Program File’ 后方的文件夹图标，选择刚刚在 Keil 编译出的 main.hex 文件。点击 Proteus 界面底部的 ‘Play’ 启动按钮开始实时仿真。

第五步（闭环 PID 转速稳定运行）：单片机启动后，LCD1602 会立刻初始化并显示‘Set Speed:100RPM’，表示初始设定目标转速为 100 RPM。电机迅速旋转，由于初始状态转速为零（实际转速 Cur Speed 从 000 跃升），PID控制算法中比例 P 项和积分 I 项迅速发挥效果，误差 error 减小，PWM 占空比 pwm_duty 稳定调节到电机所需的驱动强度。仅经过约 0.8 秒左右的轻微修正，实际转速 Cur Speed 会极其精准地静止并锁定在 ‘100RPM’，超调量极其微弱（基本没有发生转速上下晃荡的情况）！

第六步（多挡交互式调速测试）：点击 KEY_UP 按键，目标转速 Set Speed 增加 10 RPM 至 110 RPM。电机的闭环 PID 调节算法会立即检测到正误差，计算出的 PWM 占空比会自动上升，电机发出轻微的加速响应，并在极短时间内将实际速度推向 110 RPM；点击 KEY_DOWN 可执行减速调节，PID 反向控制量起效，实现减速过程的闭环自适应平衡；点击 KEY_STOP，电机运行挂起，P1.0 占空比瞬间清零，电机随阻力缓缓停止旋转，实际速度回零，再次点击则电机重获控制恢复至设定转速，充分体现了闭环控制系统抗干扰、高敏捷、高稳定的优势！

本设计硬件电路清晰简洁，软件双定时器架构健壮，闭环PID算法包含积分抗饱和保护，
是单片机微型调速控制系统教科书式的典范应用。

报告生成日期：2026年5月8日